Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 07-03-2026 r.  w sprawie zamówienia na remont pomieszczenia, dawniej zaadaptowanego na stołówkę w lokalu administracyjno-biurowym będącym siedzibą MGOPS w Łasku, znajdującym się na parterze w budynku administracyjnym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

"Remont pomieszczenia znajdującego się w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku ul. Stefana Batorego 31, 98-100 Łask”

Adres inwestycji:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31, 98-100 Łask.

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia, dawniej zaadaptowanego na stołówkę w lokalu administracyjno-biurowym będącym siedzibą MGOPS w Łasku, znajdującym się na parterze w budynku administracyjnym.

REMONT STOŁÓWKI:

Pomieszczenie o wymiarach: szerokość 6 m x długość 22 m, wysokość 3,15 m

Zakres prac podstawowych:

- prace rozbiórkowo-porządkowe (zabezpieczenie elementów pomieszczenia takich jak: okien, parapetów, instalacji, elementów wyposażenia, demontaż boazerii ściennej wraz z elementami mocującymi, demontaż listew przypodłogowych, zerwanie istniejącej podłogi wraz z warstwami podkładowymi, demontaż opraw oświetleniowych sufitowych, demontaż istniejących gniazd elektrycznych, oczyszczenie powierzchni ścian i podłoża po demontażu, wywóz i utylizacja odpadów rozbiórkowych na bieżąco, prace porządkowe)

- Wyznaczenie stref roboczych i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w czynnym budynku

PRACE SUFITOWE: (6m x22 m)

- przygotowanie sufitu: pozbycie się gipsowej sztukaterii z sufitu (skuwanie, szlifowanie)

- demontaż lamp sufitowych

- demontaż czterech wlotów wentylacyjnych

- montaż sufitu podwieszanego ( około 132 m2)

- gruntowanie i malowanie sufitu

- montaż wentylacji sufitowej (4 szt.)

- montaż oświetlenia (plafony x 16 szt.)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN dł: 6 m

- demontaż boazerii ściennej wraz z elementami mocującymi

- obróbka starych okien od strony wewnętrznej stołówki.

- demontaż gniazdek elektrycznych (5 szt.)

- wyrównanie, uzupełnienie i zamurowanie ubytków ścian (w tym dwie wnęki na okna podawcze, znajdujące się w ścianie)

- wykonanie otworów i montaż gniazd elektrycznych wraz z podłączeniem, szlicowanie przewodów

- wykonanie ściany działowej (montaż z wygładzeniem)

- wcięcie otworu pod drzwi

- montaż i obróbka drzwi (2 szt.)

- gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowej i malowanie ścian

POSADZKI:

- demontaż listew przypodłogowych, zerwanie istniejącej podłogi wraz z warstwami podkładowymi

- montaż paneli podłogowych

- montaż listew podłogowych

- montaż listew progowych

REMONT SZATNI:

Pomieszczenie o wymiarach: szerokość 1,45 m x długość 3,40 m, wysokość 2,50 m

- zamontowanie ścianki działowej

- wygładzenie i tynkowanie (wewnętrzne i zewnętrzne)

- oświetlenie sufitowe

- wcięcie otworu pod drzwi

- montaż i obróbka szerokich drzwi (1 szt.)

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby na terenie Zamawiającego nie magazynował odpadów, które powstaną w wyniku realizacji prac objętych niniejszą umową, a także do tego aby każdorazowo po wykonanych pracach, wytworzone odpady były na bieżąco wywożone.
W przypadku konieczności tymczasowego udostępnienia miejsca do magazynowania odpadów
Wykonawca zobowiązuje się:

• magazynować odpady zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady,

• do samodzielnego i na własny koszt zapewnienia odpowiednich, specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do magazynowania wyłącznie odpadów, a także, że miejsce i termin ustawienia pojemników oraz czas ich opróżniania i usuwania każdorazowo uzgodni z Zamawiającym.
Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

W cyklu technologicznym robót należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonania i prowadzenia robót budowlanych przez pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Materiały przed wbudowaniem wraz z kartą techniczną przedstawić Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia, dotyczy to również kolorystyki, estetyki trwałości i dopasowania do
istniejących elementów w budynku.

Do wykonawcy należeć będzie:
1. Zabezpieczenie folią mebli, okien, parapetów.
2. Wywóz materiałów porozbiórkowych.
3. Utylizacja materiałów porozbiórkowych

| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis robót | jednostka | ilość robót |
| 1. | demontaż boazerii | m2 | 125 |
| 2. | demontaż listew podłogowych | mb | 50 |
| 3. | przygotowanie sufitu - pozbycie się gipsowej sztukaterii z sufitu (skuwanie, szlifowanie) | szt. | 1 |
| 4. | demontaż lamp sufitowych | szt. | 16 |
| 5. | demontaż gniazd | szt. | 5 |
| 6. | sufit podwieszany | m2 | 122,5 |
| 7. | ścianka działowa (montaż z wygładzeniem) | m2 | 17 |
| 8. | montaż drzwi | szt. | 3 |
| 9. | ścianka działowa - korytarz | m2 | 3,5 |
| 10. | zamurowanie okna+drzwi | szt. | 1 |
| 11. | wycięcie otworu pod drzwi | szt. | 1 |
| 12. | obramowania okien | mb | 45 |
| 13. | montaż oświetlenia sufitowego | szt. | 16 |
| 14. | montaż wentylacji - sufit | szt. | 4 |
| 15. | montaż gwiazd wraz z otworami i szlicą | szt. | 5 |
| 16. | gładzenie ściany | m2 | 199 |
| 17. | uzupełnienie ubytków ściany | m2 | 199 |
| 18. | montaż paneli podłogowych | m2 | 122 |
| 19. | montaż listew podłogowych | mb | 65 |
| 20. | obróbka drzwi | szt. | 6 |
| 21. | grunt ściany+sufit | m2 | 321 |
| 22. | malowanie ściany+sufit | m2 | 321 |
| 23. | montaż listwy progowej | szt. | 1 |